附件：

- 达州市中心医院医疗废水检测内容方案

- 常规检测指标及频次：

- （一）检测指标：粪大肠菌群、PH、水温、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌、结核杆菌等。

- （二）检测频次：

- 粪大肠菌群、PH、水温、化学需氧量（COD）、氨氮等指标每月一次。

- 沙门氏菌、志贺氏菌、结核杆菌等指标每季度一次。

- 悬浮物（SS）每周一次。

- 如检测结果显示有指标超标时，待医院整改过后，承包公司补测一次（只检测超标的指标）。

- 特殊检测指标及频次：

- 检测指标：化学需氧量（COD）、氨氮。

- （二）检测频次：当医院在线监测仪故障时，医院将根据市生态环境局的要求，通知承包公司进行人工采样检测，每4小时采样1次，每日至少采样3次。

- 三、检测结果：

- 承包公司必须采用国家标准规定的检测方法，可以是《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中的检验方法，也可以是优于该标准的国家最新版的检验方法，检测结果必须出具CMA认证的检测报告。

- 四、报价方式：

- （一）常规检查采取三年总承包的方式报价。

- （二）特殊检测采取报单价的方式，单个检测项目不得超过150元/次，最终以实际检测的次数结算费用。

- （三）特殊检测报价在满足第2条要求的情况下，最终以常规检测的总承包价最低价中标。

五、其他未尽事宜在合同中约定。