附件：

维修保养服务内容及说明

一、维保服务内容：

| 序号 | 维保项目 | 工作说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体检修 | 1.锅炉本体外表清洗； 2.烟箱门、炉头、防爆孔检修； 3.烟箱门、人孔等所有联接口的密封面，螺栓检修； 4.烟管、水管、火管、炉膛、前后烟箱除碳，清扫检修。 | 锅炉内检前完成 |
| 2 | 燃烧机检修调校 | 1.燃烧机整机清洗除尘检修 2.风机电机检修保养 3.点火装置及线路维护检修保养 4.燃气过滤器清洗检修保养 5.风门伺服机构检修调校保养 6.燃气双重电磁阀检修 7.风机鼓风叶轮除尘检修保养 8.燃烧机电气线路等检查 9.对燃烧机供气系统和自动控制系统检查维修 | 2次/年 |
| 3 | 电控装置及电控辅件维护检修 | 1.电控柜及柜内仪表、仪器、设备校验维护 2.进出水等温度传感器维护检修 3.蒸汽压力控制器及电接点压力表维护检查 4.水位控制器维护检查 5.控制及保护锅炉的其它电控元件及电控装置检查校验 | 2次/年 |
| 4 | 水处理设备及其附属设施的检查校验维修。 | 1.水处理设备离子交换器及其附属设施的检查校验维修 2.水箱、给水泵及阀门等设施检查校验维保 | 2次/年 |
| 5 | 其他设备设施检查校验维修 | 1.安全阀的检查校验维修 2.分汽缸及附属设施的检查维修 3.锅炉房内各仪表、阀门、法兰、管道的检查维修 | 2次/年 |
| 6 | 其他 | 以上维保范围内未列出的其他维修保养内容 | 2次/年 |
| 7 | 配合年检 | 积极协助甲方通过锅炉年检和其它有关检查，负责做好各项检查前的准备和服务工作； | 年检费用由甲方支付 |
| 8 | 系统知识培训 | 提供锅炉系统知识培训（包括运行、安全、节能及锅炉房相关知识）； | 免费 |
| 9 | 客户回访 | 按计划对客户进行上门回访或电话回访，听取客户意见、建议，有效改进服务质量、服务方法； | 免费 |
| 10 | 技术咨询 | 根据客户需求24小时提供专家技术咨询，包括热水系统、采暖系统、蒸汽系统等； | 免费 |
| 11 | 故障维修 | 根据客户报修信息，提供上门维修服务，及时排查故障，保证客户锅炉安全、稳定运行。 | 免费 |

二、其他说明：

1、报价包含锅炉系统维保所需常用材料、辅料、人工、维保及检测设备、保险、运输、安全保护措施费、管理、交通差旅、税金、利润等一切可能发生的费用。

2、供应商需提供锅炉设备相关易损配件、材料报价清单，医院只支付双方确认的更换配件的成本费及税费。